# TECMAQ - ROYALEKRON - Guinchos e Acessórios, Manutenção Industrial, Produtos Industriais e Projetos Especiais

- Principal

- Histórico

- SAC

- GUINCHOS

- GRUA

Os guinchos de acionamento elétricos caracterizam-se pela capacidade de carga.

APLICAÇÃO
 
Indústria: 
Tracionamento de cargas. 

Geral: 
A mais variada aplicação de arraste ou içamento de cargas.

EQUIPAMENTO

- Estrutura em aço com pés para fixar o equipamento no solo / estruturas

- Alças fixadas na lateral para transporte do equipamento

- Chave elétrica bidirecional, acionamento manual fixado na base do guincho

- Motor elétrico trifásico 4 pólos 60 Hz IP55.

- Redução de entrada 2x1 com polias e correias.

- Pintura padrão 
Tambor modelo Standard com capacidades variadas de armazenamento de cabo:

  - 50 metros

  - 100 metros

  - 250 metros

- Motor e comando à prova de explosão

- Comando remoto por botoeira com cabo e caixa de contactores

- Freio eletromagnético acoplado para motores trifásicos

- Variação na velocidade de enleamento

- Desengate do tambor, permitindo o desenrolamento manual do cabo de aço

- Bocal guia de cabo roletado

- Gancho de reação para ancoragem em tração horizontal

- Cabo de aço galvanizado alma de fibra ou alma de aço

- Pintura eletrostática em cores especiais

- Base estrutural zincada a fogo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| POTÊNCIA DO MOTOR | CAPACIDADE DE ARRASTE | CAPACIDADE DE IÇAMENTO | CABO DE AÇO RECOMENDADO | VELOCIDADE DE ENLEAMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 CV | 1,500 Kgf | 400 Kgf | 3/8” (10mm) | 6,86 m / min |
| 5 CV | 2,600 Kgf | 700 Kgf | 3/8” (10mm) | 6,86 m / min |
| 7,5 CV | 3,800 Kgf | 1,000 Kgf | ½ ” (12mm) | 6,86 m / min |
| 10 CV | 5,100 Kgf | 1,300 Kgf | ½ ” (12mm) | 6,86 m / min |

Observações:

- Velocidade de enleamento refere-se à primeira camada de cabo no tambor

- A capacidade de arraste / içamento refere-se a primeira camada de cabo no tambor (Capacidade máxima)

- A capacidade de içamento está calculada com fator de segurança